M6 – EKI praksa:

- Vklop dveh žarnic z enega mesta

- Vklop žarnice z dveh mest

- Vklop žarnice s treh mest

- Impulzni rele - vklop žarnice z dveh mest

- Induktivna (kompenzirana) vezava fluorescenčne sijalke

- Stopniščni avtomat

- Senzor gibanja za samodejni vklop svetilke

- Zvočna inštalacija – zvonec

- Enofazni enotarifni števec delovne energije

- Priklop RCD stikala in inštalacijskega odklopnika

- Dvojna vezava fluorescenčne sijalke

- Regulator razsvetljave – zatemnilnik

- Domofon z električno ključavnico

- Priklop kolektorskega enofaznega motorja stikalo?

- Krmiljenje kontaktorja s tipkali stikalom?

- Motorsko zaščitno stikalo        porabnik - nastavljeni tok? varovalke?

Svetlobni senzor?

Kabelska ušesca in zanke

Priključevanje vtičev in natičnic

Prvih osem vaj lahko pri 14-ih dijakih, to je 7-ih dvojicah rotira npr. takole:

|  | 1.par | 2.par | 3.par | 4.par | 5.par | 6.par | 7.par |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - teden | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - teden | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - teden | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 |
| - teden | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 |
| - teden | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 |
| - teden | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| - teden | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - teden | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

- VAJA:   Vklop žarnice z enega mesta

Varstvo pri delu:

Pri delu z nožem lahko pride do vreznin in vbodov. Pri preizkušanju funkcijskega delovanja vezja moramo upoštevati vsa pravila varnega dela.

Besedilo vaje:

Na plošči izdelaj in  poveži enopolno stikalo z žarnico.

Oddaj  poročilo, ki vsebuje poleg naslova in osebnih podatkov (klasično poročilo) še :

- enopolno shemo

- izvedbeno shemo

- kosovnico

- spisek potrebnega orodja

- izmeri čas potreben za opravljeno delo

- sliko izdelka

Delovni postopki:

- Priprava materiala

- Montaža stikal, razvodnic, okovov in drugih elementov na ploščo

- Vezava

- Kontrola pravilnosti vezave

- Kontrola kvalitete vezja

- Preizkus delovanja

- Razstavitev

Seznam orodja:

- Osnovni komplet orodja

Kosovnica:

- aparatna sponka ali vrstna sponka (3 priključki) 	1 X

- razvodnica ϕ60mm 					1X

- razvodnica štirioglata 90 x 90 mm			1X

- enopolno stikalo 					1X

- okov žarnice 						1X

- gladka cev	              dolžina:			m

- H07V-U vodnik             dolžina:			m

- skobe							kom

- priključne sponke					kom

- VAJA:   Vklop dveh žarnic z enega mesta

Varstvo pri delu:

Pri delu z nožem lahko pride do vreznin in vbodov. Pri preizkušanju funkcijskega delovanja vezja moramo upoštevati vsa pravila varnega dela.

Besedilo vaje:

Na plošči izdelaj in  poveži serijsko vezavo stikala in dveh žarnic.

Oddaj  poročilo, ki vsebuje poleg naslova in osebnih podatkov (klasično poročilo) še :

- enopolno shemo

- izvedbeno shemo

- kosovnico

- spisek potrebnega orodja

- izmeri čas potreben za opravljeno delo

- sliko izdelka

Delovni postopki:

- Priprava materiala

- Montaža stikal, razvodnic, okovov in drugih elementov na ploščo

- Vezava

- Kontrola pravilnosti vezave

- Kontrola kvalitete vezja

- Preizkus delovanja

- Razstavitev

Seznam orodja:

- Osnovni komplet orodja

Kosovnica:

- aparatna sponka ali vrstna sponka (3 priključki) 	1 X

- razvodnica ϕ60mm 					1X

- razvodnica štirioglata 90 x 90 mm			1 ali 2X

- serijsko stikalo 					1X

- okov žarnice 						2X

- gladka cev	              dolžina:			m

- H07V-U vodnik             dolžina:			m

- skobe							kom

- priključne sponke					kom

Lastna zapažanja:

!! popravi shemo vezalne plošče vnesi nove mere in material !!

- VAJA:   Vklop žarnice z dveh mest

Varstvo pri delu:

Pri delu z nožem lahko pride do vreznin in vbodov. Pri preizkušanju funkcijskega delovanja vezja moramo upoštevati vsa pravila varnega dela.

Besedilo vaje:

Na plošči izdelaj in  poveži menjalno vezavo stikal in žarnice.

Oddaj  poročilo, ki vsebuje poleg naslova in osebnih podatkov (klasično poročilo) še :

- enopolno shemo

- izvedbeno shemo

- kosovnico

- spisek potrebnega orodja

- izmeri čas potreben za opravljeno delo

- sliko izdelka

Delovni postopki:

- Priprava materiala

- Montaža stikal, razvodnic, okovov in drugih elementov na ploščo

- Vezava

- Kontrola pravilnosti vezave

- Kontrola kvalitete vezja

- Preizkus delovanja

- Razstavitev

Seznam orodja:

- Osnovni komplet orodja

Kosovnica:

- aparatna sponka ali vrstna sponka (3 priključki) 	1 X

- razvodnica ϕ60mm 					2X

- razvodnica štirioglata 90 x 90 mm			2X

- menjalno stikalo 					2X

- okov žarnice 						1X

- gladka cev	              dolžina:			m

- H07V-U vodnik             dolžina:			m

- skobe							kom

- priključne sponke					kom

Lastna zapažanja:

!! popravi shemo vezalne plošče vnesi nove mere in material !!

- VAJA:   Vklop žarnice s treh mest

Varstvo pri delu:

Pri delu z nožem lahko pride do vreznin in vbodov. Pri preizkušanju funkcijskega delovanja vezja moramo upoštevati vsa pravila varnega dela.

Besedilo vaje:

Na plošči izdelaj in  poveži stikala za vklop žarnice s treh mest.

Oddaj  poročilo, ki vsebuje poleg naslova in osebnih podatkov (klasično poročilo) še :

- enopolno shemo

- izvedbeno shemo

- kosovnico

- spisek potrebnega orodja

- izmeri čas potreben za opravljeno delo

- sliko izdelka

Delovni postopki:

- Priprava materiala

- Montaža stikal, razvodnic, okovov in drugih elementov na ploščo

- Vezava

- Kontrola pravilnosti vezave

- Kontrola kvalitete vezja

- Preizkus delovanja

- Razstavitev

Seznam orodja:

- Osnovni komplet orodja

Kosovnica:

- aparatna sponka ali vrstna sponka (3 priključki) 	1 X

- razvodnica ϕ60mm 					3X

- razvodnica štirioglata 90 x 90 mm			2X ali 3X

- menjalno stikalo 					2X

- križno stikalo						1X

- okov žarnice 						1X

- gladka cev	              dolžina:			m

- H07V-U vodnik             dolžina:			m

- skobe							kom

- priključne sponke					kom

Lastna zapažanja:

!! popravi shemo vezalne plošče vnesi nove mere in material !!

- VAJA:   Induktivna (kompenzirana) vezava fluorescenčne sijalk

Varstvo pri delu:

Pri delu z nožem lahko pride do vreznin in vbodov. Pri preizkušanju funkcijskega delovanja vezja moramo upoštevati vsa pravila varnega dela.

Besedilo vaje:

Na plošči izdelaj priklop fluorescenčne sijalke .

Oddaj  poročilo, ki vsebuje poleg naslova in osebnih podatkov (klasično poročilo) še :

- enopolno shemo

- izvedbeno shemo

- kosovnico

- spisek potrebnega orodja

- izmeri čas potreben za opravljeno delo

- sliko izdelka

Delovni postopki:

- Priprava materiala

- Montaža stikal, razvodnic, okovov in drugih elementov na ploščo

- Vezava

- Kontrola pravilnosti vezave

- Kontrola kvalitete vezja

- Preizkus delovanja

- Razstavitev

Seznam orodja:

- Osnovni komplet orodja

Kosovnica:

- aparatna sponka ali vrstna sponka (3 priključki) 	1 X

- razvodnica ϕ60mm 					1X

- razvodnica štirioglata 90 x 90 mm			1X

- okov sijalke levi					1X

- okov sijalke desni s  starterjem			1X

- starter							1X

- kanal NIK	              dolžina:			m

- H07V-U vodnik             dolžina:			m

- priključne sponke					kom

Lastna zapažanja:

N

PE

L

!! napravi shemo vezalne plošče vnesi mere in material !!

- VAJA:   Impulzni rele – vklop žarnice z dveh mest

Varstvo pri delu:

Pri delu z nožem lahko pride do vreznin in vbodov. Pri preizkušanju funkcijskega delovanja vezja moramo upoštevati vsa pravila varnega dela.

Besedilo vaje:

Na plošči izdelaj in  poveži impulzni rele za vklop žarnice z dveh mest

Oddaj  poročilo, ki vsebuje poleg naslova in osebnih podatkov (klasično poročilo) še :

- enopolno shemo

- izvedbeno shemo

- kosovnico

- spisek potrebnega orodja

- izmeri čas potreben za opravljeno delo

- sliko izdelka

Delovni postopki:

- Priprava materiala

- Montaža stikal, razvodnic, okovov in drugih elementov na ploščo

- Vezava

- Kontrola pravilnosti vezave

- Kontrola kvalitete vezja

- Preizkus delovanja

- Razstavitev

Seznam orodja:

- Osnovni komplet orodja

Kosovnica:

- aparatna sponka ali vrstna sponka (3 priključki) 	1 X

- razvodnica ϕ60mm 					2X

- razvodnica štirioglata 90 x 90 mm			1-2X

- tipkalo 	 					2X

- okov žarnice 						1X

- gladka cev	              dolžina:			m

- H07V-U vodnik             dolžina:			m

- skobe							kom

- priključne sponke					kom

Lastna zapažanja:

Vezalni načrt:

stropna svetilka

5

Enopolna shema za vklop s treh mest (eno tipkalo je preveč):

!! popravi shemo vezalne plošče vnesi nove mere in material !!

- VAJA:   Stopniščni avtomat

Varstvo pri delu:

Pri delu z nožem lahko pride do vreznin in vbodov. Pri preizkušanju funkcijskega delovanja vezja moramo upoštevati vsa pravila varnega dela.

Besedilo vaje:

Na plošči izdelaj in  poveži stopniščni avtomat z dvema tipkaloma in

dvema žarnicama

Oddaj  poročilo, ki vsebuje poleg naslova in osebnih podatkov (klasično poročilo) še :

- enopolno shemo

- izvedbeno shemo

- kosovnico

- spisek potrebnega orodja

- izmeri čas potreben za opravljeno delo

- sliko izdelka

Delovni postopki:

- Priprava materiala

- Montaža stikal, razvodnic, okovov in drugih elementov na ploščo

- Vezava

- Kontrola pravilnosti vezave

- Kontrola kvalitete vezja

- Preizkus delovanja

- Razstavitev

Seznam orodja:

- Osnovni komplet orodja

Kosovnica:

- aparatna sponka ali vrstna sponka (3 priključki) 	1 X

- razvodnica ϕ60mm 					2X

- razvodnica štirioglata 90 x 90 mm			1-2X

- tipkalo 	 					2X

- okov žarnice 						2X

- gladka cev	              dolžina:			m

- H07V-U vodnik             dolžina:			m

- skobe							kom

- priključne sponke					kom

Lastna zapažanja:

!! popravi shemo vezalne plošče vnesi nove mere in material !!

- VAJA:   Senzor gibanja za samodejni vklop svetilke

Varstvo pri delu:

Pri delu z nožem lahko pride do vreznin in vbodov. Pri preizkušanju funkcijskega delovanja vezja moramo upoštevati vsa pravila varnega dela.

Besedilo vaje:

Na plošči izdelaj in  poveži senzor gibanja z žarnico, vklop izvedi

preko serijskega stikala

Oddaj  poročilo, ki vsebuje poleg naslova in osebnih podatkov (klasično poročilo) še :

- enopolno shemo

- izvedbeno shemo

- kosovnico

- spisek potrebnega orodja

- izmeri čas potreben za opravljeno delo

- sliko izdelka

Delovni postopki:

- Priprava materiala

- Montaža stikal, razvodnic, okovov in drugih elementov na ploščo

- Vezava

- Kontrola pravilnosti vezave

- Kontrola kvalitete vezja

- Preizkus delovanja

- Razstavitev

Seznam orodja:

- Osnovni komplet orodja

Kosovnica:

- aparatna sponka ali vrstna sponka (3 priključki) 	1 X

- razvodnica ϕ60mm 					1X

- razvodnica štirioglata 90 x 90 mm			 2X

- serijsko stikalo 					1X

- okov žarnice 						1X

- gladka cev	              dolžina:			m

- H07V-U vodnik             dolžina:			m

- skobe							kom

- priključne sponke					kom

Lastna zapažanja:

Vezalna shema:

!! popravi shemo vezalne plošče vnesi nove mere in material !!

- VAJA:   Zvočna inštalacija - zvonec

Varstvo pri delu:

Pri delu z nožem lahko pride do vreznin in vbodov. Pri preizkušanju funkcijskega delovanja vezja moramo upoštevati vsa pravila varnega dela.

Besedilo vaje:

Na plošči izdelaj in  poveži zvonec, ki naj ga vklapljamo iz dveh

različnih mest.

Oddaj  poročilo, ki vsebuje poleg naslova in osebnih podatkov (klasično poročilo) še :

- enopolno shemo

- izvedbeno shemo

- kosovnico

- spisek potrebnega orodja

- izmeri čas potreben za opravljeno delo

- sliko izdelka

Delovni postopki:

- Priprava materiala

- Montaža stikal, razvodnic, okovov in drugih elementov na ploščo

- Vezava

- Kontrola pravilnosti vezave

- Kontrola kvalitete vezja

- Preizkus delovanja

- Razstavitev

Seznam orodja:

- Osnovni komplet orodja

Kosovnica:

- aparatna sponka ali vrstna sponka (3 priključki) 	1 X

- razvodnica ϕ60mm 					2X

- razvodnica štirioglata 90 x 90 mm			2X

- tipkalo 	 					2X

- zvonec						1X

- gladka cev	              dolžina:			m

- H07V-U vodnik             dolžina:			m

- skobe							kom

- priključne sponke					kom

Lastna zapažanja:

Zvonec brez transformatorja (230V):

!! napravi shemo vezalne plošče vnesi mere in material !!