# »POROČILO«:

# -!-Enosmerni ojačevalnik-!-

# -!-Enosmerne meritve-!-

Šolsko leto: 2008/09

Datum: 05.12.2008

# Besedilo naloge:

# Izdelaj in izračunaj enostopenjski ojačevalnik s tranzistorjem.

# Električni načrt ojačevalnika:

# Načrt tiskanega vezja:

# Položajni načrt elementov:

# Opis delovanja:

# PNP tranzistor deluje v bistvu enako kot NPN tranzistor. Vendar, ker so »emitor, baza in kolektor« v PNP tranzistorju izdelani iz materialov, ki so drugačni od tistih, ki se uporabljajo v NPN tranzistorju, različni sedanji »prenašalci« toka v PNP enoto. Večina sedanjih »prenašalcev« v PNP tranzistorju so luknje. To je v nasprotju z NPN tranzistorjem, kjer je večina sedanjih »prenašalcev« elektroni.

# Izračun elementov:

# UCC=10V

# RBR=10kΩ

ßPNP=60

UBE=0.7V

URE=1V

IMAX= UCC = 10         = 1 mA                             URB1=UCC-(UBE+URE)= 8.3V

RC        10 X 103

URB2= UBE+URE = 1.7 V

# IC=IMAX = 0.5 mA

2

# IB=IC  = 0.5*10-3A  =  7.8µA

ß            64

# IE=IC+IB =0,5+10 = 0.51 mA

RE   =  URE  =          1V             =   1.97KΩ

IC + IB       507.8*10-6A

RB1=  URB1 =  UCC - (URE + 0.7V)   = 10V – (1V + 0.7V) =  106kΩ

IRB1                  10 X IB                         10*7.8*10-6A

RB2=   URE + 0.7V   =  0,7+1 =     1,7              =  24.2 kΩ

9* IB            9 X IB      9* 7.8*10-6A

RC=  UCC - (UCE+URE)     =  (10V – 6V)  =  8kΩ

IC                                  0.5*10-3A

# Načrt merilnega vezja (montažna shema):

# Opis meritev:

Uporabljal sem šolske inštrumente:

- 4 x univerzalni inštrument

- 1 x uporovna dekada

# Delal sem pri leseni mizi št. 11,12.

# Tabela:

|  |  | IZRAČUNANI RB2 (24 kΩ) | KORIGIRAN RB2 (23 kΩ) | VSTAVLJENI RB2 (22 kΩ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VELIČINA | IZRAČUNANE VREDNOSTI | IZMERJENA VREDNOST | IZMERJENA VREDNOST | IZMERJENA VREDNOST |
| Ucc | 10 | 10.1 | 10.2 | 10.1 |
| URC | 6 | 4.5 | 4.3 | 4 |
| UCE | 5 | 4.8 | 5 | 5.3 |
| URE | 1 | 0.9 | 0.85 | 0.8 |
| URB1 | 8.3 | 8.7 | 8.7 | 8.75 |
| URB2 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.4 |
| UBE | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 |
| Ic | 0.5 | 0.36 | 0.35 | 0.33 |
| IB | 7.8 | 7 | 7 | 0.6 |

# Kosovnica elementov:

| Elementi | Količina | Moč |
| --- | --- | --- |
| 2N 1711 | 1 | / |
| Rb1 | 1 | 100kΩ |
| Rb2 | 1 | 22kΩ |
| Rc | 1 | 10kΩ |
| Re | 1 | 2.2kΩ |

# Komentar:

Vezje je še kar občutljivo in ga lahko  hitro poškodujem s spajkalnikom ali celo uničim.

Če približam k tranzistorju spajkalnik se vrednost β poveča.

Rezultati v tabeli so si precej podobni in se ne razlikujejo tako zelo.

Vaja mi po pravici povedano ni bila pretirano všeč. Je pa bila kar v redu.

# »POROČILO«:

# -!-Enosmerni ojačevalnik-!-

# -!-Izmenične meritve-!-

# Besedilo naloge:

Na ploščici, ki ste jo naredili izvedite izmenične meritve.  Zvežite jo po merilnem vezju in izmerite UIZH ter UVH  ojačenje in frekvenčno mejo. Na koncu izdelajte poročilo.

# Merilno vezje:

Izračun nalog:

UIZH  =  Upp  =  ky X st.rd.  =  7 X 0.5  =  3.5V
UVH  =  Upp  =  ky X st.rd.  =  3.4 X 0.5  = 1.7V

Frekvenčna meja na 70%                163kHz

Au  =  UIZH  X  UVH  =  3.5 / 1.7  =  2.1
Au  =  20log  =  log X 2.1  =  2.7

S kondenzatorjem

UIZH  = Upp  =  ky X st.rd.  =  4.2 X 20  = 84V
UVH  =  Upp  =  ky X st.rd.  =  6.4 X 0.1 = 0.64V

Frekvenčna meja na  70%               108kHz

Au  = UIZH X UVH   = 84/ 0.64  = 131
Au  = 20log  =  log X 131  = 170

Kosovnica elementov:

| Elementi | Količina | Moč |
| --- | --- | --- |
| Kondenzator C426AR | 3 | 2.5µF- 64V |

Komentar:

Vaja mi po pravici povedano ni bila pretirano všeč. Je pa bila kar v redu.