- NALOGA

Slika 1: MONOSTABILNI VENTIL                                                       Slika 2: BISTABILNI VENTIL

Slika 4: NAOLJEVALNIK                                      Slika 5: FILTER                   Slika 6: AVTOMATSKI ODSTRANJEVALNIK KONDENZA

Slika 7: HLADILNIK                                                                 Slika 8: SUŠILNIK

PRIPRAVLJALNA NAPRAVA

- Pred vsakim delovnim mestom je enota za pripravo zraka

- Sestavljajo jo naslednji elementi:

- Filter

- Regulator zraka

- Naoljevalnik

Naloga enote je komprimiran zrak očistiti, naoljiti in ga pod določenim tlakom spustiti na delovno mesto.

- NALOGA

POZNAMO:

- TIPKO ZA IZKLOP V SILI (RDEČE BARVE)

- OPOZORILNO LUČKO (ORANŽNE BARVE)

- NORMALNO DELOVANJE STROJA (ZELENE BARVE)

- NALOGA

ZA VARNO DELO NA STROJU VEDNO POTREBUJEMO:

a) znaki obveznosti (obvezna uporaba zaščite ušes, varnostne čelade, zaščitne obutve, zaščitnega predpasnika)
b) znaki prepovedi (prepovedana vožnja na vozičku, segati z roko v nevarno območje prepovedano)
c) znaki nevarnosti (dražilno, jedko, strupeno, vnetjivo)

- NALOGA

LOGIČNE FUNKCIJE:

- NALOGA

VZDRŽEVANJE:

PREVENTIVNO:

- MENJAVA ORODJA

- MENJAVA SERIJE

- ČIŠČENJE STROJA

KURATIVNO:

- OKVARA ORODJA

- OKVARA STROJA

- ČAKANJE ORODJA

- NEMOTIVIRANOST ZA DELO

- NALOGA

OZNAKE ZA CNC PROGRAMIRANJE:

STRUŽNICA

- G0 GIBANJE Z HITRIM HODOM

- G1 LINEARNA INTERPOLACIJA

- G2 KROŽNA INTERPOLACIJA (urin kazalec)

- G3 KROŽNA INTERPOLACIJA (proti urin kazalec)

- G40 PREKLIC KOREKCIJE RADIJUSA

- G41 KOMPENZACIJA RADIUSA ORODJA LEVO

- G42 KOMPENZACIJA RADIJUSA ORODJA DESNO

- G54 POSTAVITEV NIČELNE TOČKE

- G90 PROGRAMIRANJE Z ABSOLUTNIMI VREDNOSTMI

- G91 PROGRAMIRANJE Z RELATIVNIMI VREDNOSTMI

- G92 PREMAKNITEV KOORDINATNEGA IZHODIŠČA

CIKLI:

- G82 CIKEL ZA VZDOLŽNO STRUŽENJE

- G83 CIKEL ZA VZDOLŽNO REZANJE NAVOJEV

- G85 CIKEL ZA VRTANJE

- G86 CIKEL ZA FREZANJE ŽEPA

- G87 KROŽNI ŽEP

- G88 CIKEL ZA REZKANJE UTOROV

- G95 CIKEL ZA FINO IN GROBO OBDELAVO

REZKAR:

- G41 ORODJE SE ODMAKNE ZA POLOVICO REZKARJA NA LEVO, Z Q PA LAHKO KOREKCIJO SAMI DOLOČIMO

- G42 KOREKCIJA RADIJA V DESNO, CENTER REZKARJA JE OD PROGRAMIRANE POTI OBDELAVE ZA POLMER ORODJA ODMAKNJEN V DESNO.

- G40 PREKLIČEMO KOREKCIJO RADIA REZALNEGA ROBA

M funkcije:

- M3 VKLOP VRETENA, DESNO

- M4 VKLOP VRETENA, LEVO

- M5 USTAVITEV VRETENA

- M6 MENJAVA ORODJA

- M8 VKLOP HLADILNE TEKOČINE

- M9 IZKLOP HLDNILNE TEKOČINE

- M17 KONEC PODPROGRAMA

- M30 KONEC PROGRAMA

- NALOGA

Izračun: Ϭ=F/A    ,   A=π*d2/4    ,  d=

- NALOGA

ZAPOREDNA VEZAVA:  Rskupni=R1+R2        U=U1+U2

VZPOREDNA VEZAVA: +    =   Rskupni =            I = I1 + I2

PREDUPOR: Uvh = UD + Upredupor   Up  = Uvh – UD(napetost diode)
                      Rpredupor = Up / I (tok diode)

Rn =  =  = 410,5Ω

I = U / Rnadometsni = 12V / 410,5Ω = 0,029A = 29mA

I1 = U / R1 = 12V / 600Ω = 0,02A
I2 = 12V / 1300Ω = 0,009A

9. NALOGA

2. pola

1. NALOGA

Podajalna pnevmatska naprava (1 ali 2 cilindra)

Nariši pnevmatsko, elektropnevmatsko in krmilno shemo

Kako se zapiše cikel in diagram pot korak

2. NALOGA
ENAČBE ZA VSAK SLUČAJ
ŠT. POLOV:  p = f/ns                                   SLIP: s= ns-n / ns *100% 
IZKORISTEK: η = Pn /  *U *I * cos ϕ   VRTILNI MOMENT: M= Pn / 2*π*n
a) SN =  * UN * IN 
b)
c) I = Pe /  *U * cos ϕ = 6875 /  * 400 * 0,75= 13,23A
č) II = I /  = 13,23 /  = 7,64A

3. NALOGA

a) Starostni izpadi
b) – ali z večjo obremenitvijo sestavnih delov
     – ali z umetnim staranjem elementov oz. burn-in test
c) Pri vzdrževanju glede na stanje

4. NALOGA

CNC PROGRAM:

G54
TRANS Z57
T2 D1; levi nož za fino obdelavo
G96 S130 F0.1 M4
G0 X-1 Z1
G1 Z0
X20
G3 X30 Z-5 CR=5
G1 Z-19
G2 X42 Z-25 CR=6
G1 Z-52
G0 X70 Z10
M30

5. NALOGA

PLK = PLC

Senzorji

Aktuatorji

Logična funkcija in / ali