ZGRADBA MC 6803	3

SEZNAM UKAZOV V MC 6803	4

PROBLEM SEŠTEVANJA ŠTEVIL V SIMULATORJU MC 6803	5

SEŠTEVANJE ŠTIRIH ŠTEVIL	5

MNOŽENJE ŠTEVIL	6

UREJANJE ŠTEVIL PO VELIKOSTI	8

DVE ŠTEVILI	8

RAZVRŠČANJE 4 ŠTEVIL PO VELIKOSTI	8

IGRANJE S VMESNIKOM PORT 1	9

INDEKSNO NASLAVLJANJE V PRAKSI	10

# ZGRADBA MC 6803

MC 6803 je integrirano vezje s 40 nožicami, narejeno v NMOS-tehnologiji in poleg Motorole ga izdeluje še nekaj drugih proizvajalcev (Hitachi, SGS-Thomson,...). MC 6803 sodi v Motorolino družino mikrokontrolerjev M6801. deluje pri napajalni napetosti +5 V, vsi njegovi signali, preko katerih komunicira z okolico, pa uporabljajo TTL-kompatibilne signale. MC 6803 vsebuje dokaj zmogljive vhodno-izhodne enote in je uporaben v različnih aplikacijah, odvisno od dela, ki ga želimo opravljati. Sam MC vsebuje naslednje enote:

- CPE - izboljšana verzija MC 6800 z novimi ukazi

- Ura

- 128 bajtov RAM-a

- večnamenski timer - uporablja se za generiranje raznih pravokotnih izhodnih signalov, merjenje časa, proženje periodičnih prekinitev

- serijski asinhronski komunikacijski adapter - omogoča serijsko komunikacijo z zunajinimi napravami

- paralelni vmesnik port 1 - 8-bitni vmesnik, ki mu programsko dolčimo ali je določena linija vhodna ali izhodna

- paralelni vmesnik port 2 – 8-bitni vmesnik. Izhodne linije tega vmesnika si delijo 5 priključnih nožic mikrokontrolerja s signali serijskega vmesnika in timerja. Programsko lahko določimo, katera enota bo imela dostop do teh nožic.

# SEZNAM UKAZOV V MC 6803

# PROBLEM SEŠTEVANJA ŠTEVIL V SIMULATORJU MC 6803

Osnovna računska operacija s katero smo se soočili, poteka v programskem jeziku assembler na zelo preprost način. V akumulator A in B naložimo dve števili in ju potem seštejemo z ukazom ADD. Če pri tem presežemo 8-bitno dolžino, program ne deluje več pravilno

org $fffe ; reset vektor, ki kaže na zacetek programa

fdb start

org $2000

sm $1000 55 55 ; del pomnilnika s programsko kodo

start   ldaa #0

ldab #0

ldaa $1000

adda $1001 ; seštejem  prvi dve števili

staa $1006

stab $1005

end

## SEŠTEVANJE ŠTIRIH ŠTEVIL

org $fffe ; reset vektor, ki kaže na začetek programa

fdb start

org $2000

sm $1000 55 55 55 55 ; del pomnilnika s programsko kodo

start   ldaa #0

ldab #0

ldaa $1000

adda $1001 ; seštejem  prvi dve števili

bcc prist2 ; če ni prenosa v carry, grem na prist2

addb #1 ; če je prenos, dam v B  1

prist2  adda $1002 ; prištejem tretje število

bcc pris3 ; če ni prenosa v carry , grem na prist3

addb #1 ; če je prenos, dam v B 1

pris3   adda $1003 ; prištejem četrto število

bcc shrani

addb #1 ; če je prišlo do prenosa, prištejem 1 akumulatorju B

shrani  staa $1006

stab $1005

end

S pomočjo algoritma lahko natančneje predstavimo delovanje programa

# MNOŽENJE ŠTEVIL

Naslednji zadan problem je bil množenje števil. Množimo lahko na več načinov, najpreprostejši je, da uporabimo ukaz MUL.

org $fffe

fdb zacni

org $2000;del pomnilnika s programsko kodo

zacni  sm $1000 25 50;na 1000 postavi 25, na 1001 pa 50

ldaa $1000;v vsebino akumulatorja a se naloži pomnilniški naslov

ldab $1001

mul;zmnoži

std $1005;akumulator a in b skupaj

end

org $fffe    ; reset vektor, ki kaže na začetek programa

fdb start

org $1000

sm $0101 3 5

start  ldaa $0101      ; a=1.število

ldab $0102

sba

bcc zam

nazaj  ldaa #0

ldab $0101     ; B=3

pon    adda $0102      ; A=A+5

subb #1      ; B=B-1

bne pon  ; ponovi, če B ni enak 0

staa $0100

bra konec   ; shrani, ko je B=0

zam ldaa $0101

staa $0105

ldaa $0102

staa $0101

ldaa $0105

staa $0102

bra nazaj

konec      end

# UREJANJE ŠTEVIL PO VELIKOSTI

## DVE ŠTEVILI

Urejanje števil v programskem jeziku assembler je ena od težjih zadanih nalog. Pri tem moramo primerjati dve števili. Pri štirih pa se malce zaplete..

org $fffe

fdb start

org $2000

start ldaa #6

staa $300A;1.število

ldab #5

stab $300B;2.število

cmpa $300B;primerjaj

bmi  ponovi;vejitev, če je N:=1, če je 0, preskoci

stab $4000

staa $4001

bra nap ;brezpogojna vejitev, preskok, deklariramo kazalec

ponovi

staa $4000

stab $4001

nap   end

## RAZVRŠČANJE 4 ŠTEVIL PO VELIKOSTI

org $fffe    ; reset vektor, ki kaže na začetek programa

fdb start

org $2000

sm $300a 6 8 7 2

start   ldab #0

ponovi  ldaa $300a

cmpa $300b

bcs nadbc

staa $2222

ldaa $300b

staa $300a

ldaa $2222

staa $300b

nadbc   ldaa $300b

cmpa $300c

bcs nada

staa $2222

ldaa $300c

staa $300b

ldaa $2222

staa $300c

nada    ldaa $300c

cmpa $300d

bcs nad3

staa $2222

ldaa $300d

staa $300c

ldaa $2222

staa $300d

nad3    addb #1

cmpb #3

bne ponovi

end

# IGRANJE S VMESNIKOM PORT 1

org $fffe

fdb start

org $2000

start ldaa #$F8

staa $00

ldaa #$00

staa $01

ldaa #%00000000

staa $02

ldaa #%00000000

staa $03

ldaa $03

bita #%00000001

ldaa #%00001000

staa $02

end

# INDEKSNO NASLAVLJANJE V PRAKSI

Indeksno naslavljanje lahko uporabimo za seštevanje, množenje podatkov v tabelah. V našem primeru smo uporabili tabelo odvisnosti poti in časa od hitrosti. Podan je bil čas in hitrost, izračunati pa je bilo potrebno pot.

org $fffe

fdb start

org $1000

sm $4000 4 5 6 9 2 4 6 3

start   ldx #$4000

ldaa #4

staa $5555

ponovi  ldaa 0,x

ldab 4,x

mul

stab 8,x

inx

dec $5555

bne ponovi

end

| V | T | S |
| --- | --- | --- |
| 4 | 2 | 8 |
| 5 | 4 | 20 |
| 8 | 6 | 48 |
| 9 | 3 | 27 |